来斯奥集成家居股份有限公司产能提升技术改造项目

竣工环境保护验收意见

2022年6月22日，我司严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，组织相关单位在我司厂区召开了“来斯奥集成家居股份有限公司产能提升技术改造项目”竣工环境保护验收现场检查会。参加会议的成员有建设单位来斯奥集成家居股份有限公司、验收监测单位嘉兴弘正检测有限公司、环评单位嘉兴市环境科学研究所有限公司等单位代表，会议同时邀请了三位专家（名单附后）。与会代表听取了建设单位关于项目概况、验收监测单位所做工作介绍，并现场检查了该项目主要环保设施运行情况。现将验收意见总结如下：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设单位为来斯奥集成家居股份有限公司，公司现有两个厂区，分别位于浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅秀路350号和东西二路南侧，梅秀路厂区占地面积约20453平方米，东西二路厂区占地面积约12581平方米，目前东西二路厂区正在建设厂房，项目利用梅秀路厂区现有土地和厂房实施产能提升技术改造。设计新增年产30万套吊顶电器；目前实际年产30万套吊顶电器，丝印工序尚未实施。项目实施后梅秀路厂区合计设计年产200万套吊顶电器。

- （二）建设过程及环保审批情况

- 2020年9月，公司委托嘉兴市环境科学研究所有限公司编制了《来斯奥集成家居股份有限公司产能提升技术改造项目环境影响报告表》。2020年9月3日，嘉兴市生态环境局（秀洲）以嘉环秀建【2020】34号文予以审批。项目于2020年12月开工建设，2021年7月建成投产。目前该项目主要生产设施和环保设施运行正常，已具备竣工环境保护验收条件。

- （三）投资情况

- 本项目实际总投资830万元，其中实际环保投资80万元。

- （四）验收范围

本次验收范围为《来斯奥集成家居股份有限公司产能提升技术改造项目环境影响报告表》所涉及的环保设施。

- 二、工程变更情况

经核查，目前项目实际变更情况包括：目前项目实际丝印工序尚未实施，且公司承诺不再实施，全部委托外协加工，调整后生产规模维持不变，污染源产排情况有所削减；目前项目实际喷漆烘干废气治理措施由直接催化燃烧工艺调整为活性炭吸附-脱附、催化燃烧工艺，根据验收监测结果可知，调整后废气净化效率仍可满足废气治理要求；目前项目实际废水预处理措施由沉淀、气浮、MBR工艺调整为混凝沉淀工艺，根据验收监测结果可知，调整后仍可确保废水稳定达标纳管，满足废水治理要求。

综上所述，上述变更均未构成重大变动，因此本项目建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等五个方面均未构成重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

项目喷淋废水、喷漆废水经厂内废水处理站预处理后纳入区域污水管网，生活污水经化粪池等预处理后纳入区域污水管网，废水最终经嘉兴市联合污水处理厂集中处理达标后排入杭州湾。

（二）废气

项目喷漆和烘干废气收集后采用水喷淋、过滤棉过滤、活性炭吸附-脱附、催化燃烧装置净化处理后通过后15米高排气筒高空排放，注塑废气收集后采用紫外光催化氧化、活性炭吸附装置净化处理后通过后15米高排气筒高空排放，破碎粉尘收集后采用布袋除尘器净化处理后通过后15米高排气筒高空排放。

（三）噪声

- 企业选用低噪声设备；厂区内合理布局，高噪声设备设置在远离厂界的位置；加强生产车间隔声；加强设备维护保养。

（四）固废

- 项目危废包括废机油、废包装物、水处理污泥、废活性炭、漆渣，委托浙江归零环保科技有限公司处置；金属边角料委托嘉兴豪吉保洁服务有限公司综合利用，生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

- （五）其他环境保护设施

- 1、环境风险防范设施

- 企业目前已有一定的环境风险防范措施，企业应针对可能发生的环境突发事故情景，落实承担应急职责的相关人员，定期开展相关内容的培训，并开展应急演练。

2、在线监测装置

目前企业未安装在线监测设施（无要求）。

3、其他设施

本项目环境影响报告表及审批部门审批决定对其他环保设施无要求。

- 环境保护设施调试效果

2022年3月，嘉兴弘正检测有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案；依据监测方案，嘉兴弘正检测有限公司于2022年3月16、18日和6月7、8日对企业开展了现场验收监测，主要结论如下：

1、验收监测期间，项目废水入管网口pH、化学需氧量、悬浮物排放浓度日均值（范围）均达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中的三级标准，氨氮、总磷排放浓度日均值达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/877-2013）表1工业企业水污染间接排放限值。

2、验收监测期间，项目喷漆和烘干废气治理设施出口颗粒物、臭气浓度、苯系物（以二甲苯计）、乙酸酯类（以乙酸丁酯计）、非甲烷总烃、TVOC排放浓度均低于《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）表2大气污染物特别排放限值；注塑废气处理设施出口非甲烷总烃、臭气浓度排放浓度和单位产品非甲烷总烃排放量低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5大气污染物特别排放限值；破碎粉尘处理设施出口颗粒物排放浓度低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5大气污染物特别排放限值。

验收监测期间，项目颗粒物厂界无组织监控浓度最大值低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值，苯系物（以二甲苯计）、乙酸丁酯、非甲烷总烃和臭气浓度厂界无组织监控浓度最大值均低于《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 33/ 2146-2018）表6企业边界大气污染物浓度限值，生产车间外非甲烷总烃无组织监控浓度最大值符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A表A.1厂区内VOCS无组织排放限值特别排放限值。

3、验收监测期间，项目各厂界昼、夜间厂界噪声值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类区标准，西侧居民点处昼、夜间噪声级低于《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类区标准。

- 4、项目废机油、废包装物、水处理污泥、废活性炭、漆渣委托浙江归零环保科技有限公司处置；金属边角料委托嘉兴豪吉保洁服务有限公司综合利用，生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

- 5、本项目总量控制指标主要为CODCr、NH3-N、颗粒物和VOCS。经核算，本项目实施后梅秀路厂区CODCr排放量为0.292 t/a、NH3-N排放量为0.029 t/a、颗粒物排放量为0.052 t/a、VOCS排放量为4.532 t/a，低于梅秀路厂区总量控制指标（CODCr 0.362 t/a、NH3-N 0.036 t/a、颗粒物0.083 t/a、VOCS 4.803 t/a），符合总量控制要求。

- 五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

- 六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求。本验收监测报告结论可信，验收组认为项目已基本具备竣工环境保护验收条件，可登陆竣工环境保护验收信息平台填报相关信息。

来斯奥集成家居股份有限公司

2022年6月22日